| 序号 | 产品名称 | 技术规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 75寸交互智能教学黑板 | - 交互式壁挂智慧黑板整机由三部分拼接而成，整体采用纯平面金属全包边及卡槽式固定设计，防止书写面脱落，壁挂安装，拆卸方便。可实现整块黑板统一屏幕书写，可以进行触摸互动；两边书写面板支持磁吸功能；中间屏幕为液晶显示屏，整体面板可进行任意书写，支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式，无需喷水即可擦除。黑板玻璃具有抗磨性，且通过国家玻璃检测机构出具的玻璃抗磨性试验报告，不影响老师反复书写擦试。 - 交互式壁挂智慧黑板标准尺寸：长≥4200mm；高≥1220mm，厚≤100mm（为保证产品稳定性，不接受侧入式背光方案）;采用精准拼装模块化构架、（各模块之间拼缝≤0.08mm，光学缝隙≤0.12mm）,无鼓边，平整度≤0.15mm，纯平表面拼接无缝隙，无书写断接，无书写不畅，灰尘或水迹不影响触控。 - ★为便于教师教学实际使用并方便收纳教学工具，交互式壁挂智慧黑板需在两侧副板底部带有置笔槽设计，标准尺寸：长≥ 200mm，高≥27mm，深≥17mm。（厂家实物照片并加盖公章） - 中间区域屏幕采用≥86英寸LED 液晶屏，必须采用工业级A规格原装液晶面板且液晶屏无坏点，显示比例 16:9，显示性能满足 UHD 高清点对点要求，亮度均匀性≥85%。 - ★屏幕图像分辨率等于或优于 3840 x2160；；屏幕亮度≥450cd/㎡，对比度≥4800:1；可视角度（水平/垂直）≥178°； 6.交互式壁挂智慧黑板为满足老师上课板书需求，黑板板书面积不能小于4183mm*1198mm。 7.★交互式壁挂智慧黑板具有三指息屏开关黑板背光功能，任意显示触摸区域及任意物理按键均可快速唤醒，方便快捷。并且关闭屏幕的同时，触摸功能也自动关闭，防止误操作；快速按压开关机需控制在1秒内。（提供演示视频） 8.为保证学生上课观看的显示效果，产品必须采用全贴合电容触控技术，连续响应速度≤8ms。手指轻触式多点（内置电脑不少于20点触控，安卓不少于10点触控）互动体验；能在 Windows 自带画图软件中实现多点书写；触摸屏满足连接 Windows 操作系统（Win 7、Win10）的电脑外部设备时正常无障碍使用。 9.★具有高光过滤技术，将对眼睛有害的光源过滤掉，使得画面变得更加柔和。黑板表面具有防眩光技术，不能在表面形成反射影像，不影响可视画面。采用防炫光、防划伤钢化玻璃（透光率≥95%，光泽度（AG）面90±15，雾度3%-10%，表面硬度≥8H），同时符合防眩光和防划伤钢化玻璃的相关要求。 10.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，当老师书写时屏幕光线更加柔和护眼，保护视力；在学生观看时光线更加明亮，集中注意力。当照度值4500X，光源显色指数Ra98的条件下，在屏幕460mm处蓝光辐射亮度≤0.0135W/㎡.sr.cm。 11.★所有按键需前置，实体按键不少于7个，并且具有(电源、主页、音量-、音量+、护眼、录屏、图像比例)，便于老师操作；（提供厂家实物照片并加盖公章） 11.1 电源：前置电源物理按键具有三合一功能，具备整机关机、OPS关机、节能待机功能。（提供厂家实物照片并加盖公章） 11.2录屏：前置物理按键具有一键录屏功能，可以录制屏幕内容到本地，方便老师进行教学回顾。 11.3护眼：交互式壁挂智慧黑板具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键方式启用减滤蓝光模式，使有害蓝光的透过率≤65%，保护师生用眼健康。（提供厂家实物照片并加盖公章） 11.4一键切换：交互式壁挂智慧黑板支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例，可对各种不同比例PPT课件实现全屏最优展示。（提供演示视频） 11.5前置物理按键可以进行按键组合或悬浮菜单实现童锁功能，锁定屏幕和触摸，防止学生误操作。（提供演示视频） 12.整机采用NFC刷卡开机，前置物理按键一键关机。（提供演示视频） 13.黑板下方前置双音箱环境自适应扩声，输出功率 15W*2。提供CNAS国家级检测报告。采用 DTS 加杜双音效解码，保证清晰高品质的音质输出效果。 14.★支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，可自定义解锁密码。支持智能 U 盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，需要使用时插入 USB key 解锁。（提供演示视频） 15.为方便教学，双系统具有智能手势开关黑板背光功能、双系统一键切换、双系统共享USB接口、双系统网络共享、Windows及Android系统可通过教室一根网线同时上网。 16.交互式壁挂智慧黑板需采用模块化结构，OPS主机采用插拔式，安装主板及电源可整体免拆机插拔，方便OPS升级维护。 17.OPS主机内部Inter标准80pin接口，无任何外接电源线和信号线，方便检测维护。OPS主机要求：Intel Core i5 及以上,主频为四核八线程。内存：8G DDR4 笔记本内存或以上配置，硬盘≥256G SSD 固态硬盘。 内置 WiFi：IEEE 802.11n 标准；内置网卡：10M/100M/1000M；≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口， ≥1个DP接口，≥2个RJ45接口，≥6个USB接口，其中包含4个USB3.0。 18.设备具备PC和安卓双系统备份，且PC的Windows及Android双系统可以仅通过教室的一根网线同时上网，不需要外加任何其它设备； 19.智慧黑板需具有断电保护功能：当电脑意外断电重启后，操作系统等软件程序不丢失，可以自动恢复。 20.智慧黑板具有自带无线AP网络共享功能，满足支持不低于35个用户终端在线网络连接，不得附加额外无线AP网络设备或者热点软件来实现，高度集成化。 21.前置隐藏式接口（双通道USB3.0x2，触摸USBx1，VGAx1，HDMIx1，音频输入AUDIOx1）。（提供厂家实物照片并加盖公章） 22.整机有四种方式返回到安卓主页面。（遥控器、前置物理按键、隐藏式功能按键、可拖动悬浮球等方式）（提供演示视频） 23.★整体前掀式维护：可以使整块黑板向上掀起，无需拆机，前维护，单人即可进行设备维护及保养。（提供演示视频） 24.★整机在0℃—40℃环境下可正常工作，在-45℃—45℃的环境下可正常使用。 25.提供交互式壁挂智慧黑3C证书复印件并加盖厂商公章。 白板软件功能 - 一键切换，保留操作背景：可以一键切换书写和鼠标的两种状态，切换为书写状态时，保留用户原来操作的背景，不是新建一个页面。教师可快速对当前页面进行批注。 - 页面扩展和漫游功能：白板软件支持至少以下各种手势识别功能，包括手指左右滑动可以翻页、手指拖拽页面可实现页面扩展和漫游，手指变手掌可以擦除、两指手势可以对绘制的几何图形进行放大、缩小和旋转，手指甩动可以甩出图片等。 - 边写边擦：在白板软件页面上，可同时用一只手书写，另一只手握拳擦除。 - 书写标注功能：提供至少包括普通笔、工具笔、荧光笔、强调笔、毛笔、排笔、钢笔、纹理笔、竹笔在内10种笔，毛笔字的书写要求具有笔锋，工具笔除了可书写外，还可以实现探照灯、放大镜功能；强调笔闪烁后消失。 - 图形绘制和填充：可以绘制包含矩形、椭圆形、圆形、平行四边形、梯形、三角形、角和弧线等9种常用图形；绘制的图形都可以实现大小调整、旋转、删除、锁定、复制、切片、图层调整、镜像、克隆、导出等功能；能对绘图的几何图形的内封闭区域进行颜色填充。 - ★手写识别及汉字教学功能：为方便教师展开汉字教学，教师可以在白板任意空白位置上（不需要老师事先拉出田字格等特殊背景）手写一个汉字，系统可以自动识别为正规文本。老师可以马上点击进入对该汉字进行学习，要求汉字学习具备偏旁部首说明、多音字拼读、笔顺描述和组词功能，并具备汉字的描红功能，要求软件可以模拟汉字的真实描红，能根据用户书写笔顺是否正确显示或不显示描红笔划。汉字教学提供按拼音首字母归类，例如屏幕上显示该字母下100或以上汉字，任意选取一个汉字可实现上述汉字学习功能，并支持关键字搜索。 - 隐藏对象功能：选中一个白板软件页面上的对象，可以设置为隐藏模式，通过刮开的方式呈现隐藏的对象，也可以设置为图标形式，点击可呈现隐藏的对象, 增加课堂趣味性。 - 课件背景设置：提供常用白、绿、黑颜色背景、提供至少15种常用作业本背景模板，包括：田字拼音、汉语拼音、拼音写字、单行簿、双行簿、课文簿、作文簿、数学簿、数字簿、小、中大方格、田字格、英文、五线谱等教学背景；并支持自定义背景颜色、背景图片，可设置背景图片放置方式，包括平铺、拉伸、居中等方式，可设置默认页面背景，之后新增的页面都为默认页面背景，自定义的背景图片设为默认背景可保存在白板软件里，方便调用，适用于各种教学场景。 - 调用教学应用：软件提供的教学应用应至少包括：学科工具、资源、实验、题库、思维导图、课堂游戏、VR全景及其他可自定义嵌入的应用。每种教学应用都提供文字和图标标识，通过标签页面和主页图标均可切换不同种类教学应用。提供右键把应用插入到白板软件的功能。 - 教学辅助工具：至少有70种以上的教学展示辅助工具，并提供工具名称清单列表。常用工具：包括屏幕幕布、浏览器、软键盘、计时器、探照灯、屏幕截图、屏幕录制、放大镜、手写输入、摄像头/展台、计算器、图片工具、魔术贴纸、VR全景图、转盘、屏幕锁定、三角板（双游标）、直尺（双游标）、量角器（双游标）、圆规。通用类辅助工具：包括国旗与首都、动物、名著、柱状图、条形图、饼图、万年历、历史大事件、交通规则。 - ★绘图工具种类:绘图工具种类有：通用：形状、箭头、线条、国家地图、国旗；金融：银行、保险、证券；电力：安全标志、其他；交通：交通标志；生活：天气图标；公共安全：消防、军队符号；教育：语文、数学、物理、化学、生物、地理、历史、美术、体育在内 9 门学科，共计900个以上学科绘图工具。 - 思维导图：可制作思维导图，提供编辑面板，可收起或展开，提供中英文，可切换编辑和禁用编辑状态，提供多种主题，按键有文字标识，容易理解。要求功能有：新增节点、删除节点、节点链接图片、缩放导图、自定义字体颜色和节点背景颜色、自定义思维导图背景图和节点背景图、可以收起和展开节点、可保存为图片或可再编辑文件，两种都可以插入到白板页面里，提供思维导图列表，点击可打开已有思维导图文件重新编辑，在白板页面上点击插入的思维导图，可再次编辑和查看，并可保存为课件。可打开文件所在的文件夹，方便取走文件。 - ★图片素材种类：软件提供包括学科符号等各类型图片5000幅以上，学科和种类包括英语、数学、化学、物理、地理、生物、美术、音乐、科学、地图、标志、国旗、自然、植物、职业、宗教、科学、季节、运动、符号、科技、工具、运输、旅行等40种以上教学过程会用到的常用素材图片；图片的格式包括jpg、png、bmp、gif。 - 图片素材功能：拖动素材库中的图片可以直接插入到白板软件页面中，也支持多选图片批量插入白板软件页面中，可以逐一或批量删除图片，可以通过拖动图片白板软件页面或文件夹、桌面的图片进去素材库，可把图片添加到素材库中。素材库中的图片可以进行放大缩小。可以直接选择电脑里面的图片。 - ★配套试题工具：配套试题工具，可按年份、地区和题型的结构树形式归类展开试题，可以打开查看、编辑试题内容和试题答案，可以新增和批量导入试题；提供过往2年全国各地高考、主要城市中考试题和答案；并配有小学课后练习题库；配套试题工具有统计和查询功能：系统提供12种组合条件用于统计和查询，统计和查询结果可以导出和打印；可以查看各题型题目的分布情况，各类型题目数量和所占比例，支持用饼图方式呈现题型分布情况；配套试题工具提供组卷功能：教师可以使用配套的组卷功能生成试卷供学生练习和考核，生成的试卷，可以进行试题替换、重新组卷、生成AB卷或平行卷相关功能，还可以设置试题排序、卷头编辑功能。组卷后可以导出试卷（含答案或不含答案）或只导出答案，组卷后也可存入试卷库中。 - ★配套实验软件：提供仿真实验软件，能通过白板软件直接调用，实验包括高中物理、高中化学、高中生物、初中物理、初中化学、初中生物、小学科学、幼儿科学、卡诺图、数字逻辑、几何软件等高中、初中、小学和幼儿仿真实验。仿真实验软件里共计有600个以上的仿真实验。 - ★配套教学资源：提供共20门科目的本地化资源，能通过白板软件直接调用，20门科目分别是：初中语文、数学、英语、生物、化学、物理、地理、历史；高中语文、数学、生物、化学、物理、地理、历史；小学科学、数学、语文、英语；幼儿资源；幼儿资源包括：健康、语言、社会、科学、艺术共 5 类资源。 - 软件网络资源：在白板软件里提供网上资源中心的链接，打开并登录网络教学资源网站，资源网站提供 JAVA 动态交互课件、Flash动画课件，另外提供图片、视频、课件等类别的多媒体资源，在平台首页智能统计和显示各类别的资源总数。资源网站提供7000个以上的Java动态交互课件、12000个以上的Flash动画课件，共计资源总数达到144000个以上。提供包括元数据规范、人教版、北师大版、粤教版、苏教版、岳麓版、华师大版教材的资源。 - 央馆网络资源：在白板软件里提供央馆资源网站的链接，可登录央馆资源网站，可下载央馆资源网站的资源。 - ★保存批注到OFFICE：打开word、ppt、excel等office软件后可直接用白板软件对这些OFFICE文件进行书写、批注等操作，并能同时把书写、批注等内容准确保存到word、ppt、excel等office相应的文件里面，并且能独立对每个插入内容进行编辑和操作。 - 手写识别：支持手写识别功能：可以识别中文简体、繁体、英文、数字、简单运算公式，标点符号、常用特殊符号，支持英文单词、整句的识别；支持中文单字、词组以及整句的识别；并可对输入文字的大小、颜色、字体、对齐格式进行编辑，并可以任意移动、旋转、再编辑。并可实现其发音、汉语拼音、英文单词音标标示。 - 页面功能：支持删除单页面和所选页面；支持浏览页面、调整页面顺序；将操作过的页面自动保存，可随时调看之前操作的任何页面，并能再次修改；能导出单页面、所选页面、全部页面，并保存为多种图片格式，如gif,jpg,bmp,png等。支持页面缩放和设置页面显示比例。可以一键删除无内容页面。 - 云存储云下载课件：提供白板课件上传和下载的功能，无需打开云平台，直接在白板软件里把白板课件上传到云平台保存，从白板软件页面下载已保存在云平台的白板课件，支持下载后打开下载文件夹或直接读取白板课件，支持快速登录和注册云平台用户和操作忘记密码，方便教师利用网络存储和下载课件。 - ★无线传屏和镜像功能：大屏接收端可同时连接20个移动设备，并可对各个移动设备进行连接管理。 ①.在大屏幕可以打开已连接的移动设备列表窗口，查看每个设备名称。 ②.提供对每个电脑客户端画面预览的开关，打开则可以观看某个电脑客户端设备的动态画面，例如电脑客户端正在播放一个视频。可以一键开启所有电脑客户端的画面预览，观看所有电脑客户端的动态画面。 ③.随时可以断开其中某个设备的连接。 ④.可以同时选择多个移动设备，批量向这些设备进行文件传送。也可以接收由移动设备传送过来的文件，并可以选择保存、打开或直接插入白板页面三种操作。 ⑤.可以显示同一网段内的其他大屏幕接收端列表，并可以将某个移动设备转投到其他屏幕接收端。 为确保产品来自正规渠道，须提供以下证明材料： 1.产品通过强制性产品认证（即CCC认证），需提供3C证书且3C证书中须体现智慧黑板/智能黑板等名称;需提供节能产品认证证书；以上证书加盖厂商公章。 2.需提供权威检测机构出具的产品检测报告，并加盖厂商公章。 3.需提供生产厂商针对该项目出具的授权书及售后服务承诺书，并加盖厂商公章。 4.提供智慧黑板教学软件著作权证书（含括：教学支撑系统、移动触控、教育云平台、手机助教软件、双通道教学、远程集控系统、校园信息管理、教学探究反馈），支持在线查询 5.投标产品制造商具备质量体系认证、环境认证、职业健康管理体系认证、有害物质过程管理体系认证、信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息技术服务管理认证。 6.产品制造商获得AAA级重合同守信用企业证书、高新技术企业、全国质量和服务诚信优秀企业等相关证书。 |

| 序号 | 评分内容 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| （一）商务部分（满分20分） |  |  |
| 1 | 2018年至今完成同类型项业绩（0-6分） | 每提供1个同类型采购的项目业绩得2分，最高得6分，没有业绩此项目不得分，附类似业绩合同及验收报告的复印件加盖投标人公章做为证明文件 |
| 2 | 所投核心产品的质量等（0-14分） | 1.投标产品制造商具备质量体系认证、环境认证、职业健康管理体系认证、有害物质过程管理体系认证、信息安全管理体系认证、知识产权管理体系认证、信息技术服务管理认证，一个一分共7分。 4.提供一体机教学软件著作权证书（含括：教学支撑系统、移动触控、教育云平台、手机助教软件、双通道教学、远程集控系统、校园信息管理、教学探究反馈），支持在线查询得4分。 5.提供投标产品主要技术参数及整机的权威机构检测报告1分。 6.提供整机平均无故障检测时间≥120000小时证书、检测报告1分。 7.产品制造商获得AAA级重合同守信用企业证书、高新技术企业、全国质量和服务诚信优秀企业等相关证书得1分。 |
| （二）技术部分（满分45分） |  |  |
| 1 | 对招标文件“技术规格及要求”的响应程度及性能符合性（1-30分） | 优（21～30分）：投标设备性能指标优于招标文件要求，配置合理完整，配套零部件质量好；（需提供参数中要求提供的演示视频） 良（11～20分）投标货物的主要性能指标符合招标文件要求，配置完整，配套零部件质量优良；（需提供参数中要求提供的演示视频） 中（1～10分）投标货物的主要性能指标符合招标文件要求，配置完整，配套零部件质量合格；（需提供参数中要求提供的演示视频） |
| 2 | 技术先进性和可靠性 （1-15分） | 先进性及可靠性（设备、配置的技术水平及用材可靠性，实用性，耐用性）： 优（11～15分）：设备设计及配置先进，用材可靠性高，实用性、耐用性好； 良（8～11分）：设备设计及配置较为先进，用材可靠性较高，实用性、耐用性较好； 中（1～7分）：设备设计及配置一般，用材可靠性一般，实用性、耐用性一般； |
| 3 | 项目实施方案（0-10分） | 根据本项目实际情况，对运输方案、货物调配、货物交接、清单安排等方面情况进行评审。 |
| 4 | 技术培训方案（0-10分） | 根据投标人提供的现场技术培训方案的可行性、合理性、实用性等方面满足招标文件的情况。 |
| 5 | 其它服务承诺（1-5分） | 优：5分 ； 良：3分 ；中：2分 ； 差：不得分 |